山东京九肥料化工有限公司

突发环境应急救援预案

为建立山东京九肥料化工有限公司突发性环境污染事件的应急机制,提高企业应对突发性环境事件的能力,最大限度地预防和减少突发性污染事件及其造成的损失,保障公众安全,维护社会稳定,促进经济社会全面、协调、可持续发展。

一、编制依据

依据《国家突发性公共事件总体应急预案》、《国家突发环境事件应急预案》及相关的法律、行政法规及其他要求,特制定本预案。

二、适用范围

本预案适用于山东京九肥料化工有限公司管辖范围内所有发生或可能发生的突发性环境污染事件预防及应急处理。

三、责任分工

（一）应急指挥机构及职责分工

1.总指挥(总导演):全面负责组织和指挥事故应急救援工作。由总经理担任。

2、现场总指挥:负责现场组织和指挥事故应急救援工作。由副总经理担任。

3、救援组:负责事故应急救援预案的准备、协调和主持工作。由各生产组长担任。

工艺组:生产系统开、停车调度工作,事故岗位处置工作;负责消防物资、防毒物资、劳动保护用品的供应工作。

抢修抢险组:紧急状态抢修工作,泄漏控制、泄漏物的处置;设施抢修工作,恢复生产工作。

消防组:担负灭火,将伤员、中毒人员转出事故区交医疗组;负责有害物资的洗消、监测工作。

安全警戒组:布置安全警戒、保护现场、禁止无关人员、无关车辆通行;实行交通管制,确定进出事故的车辆道路;指导撤离人员朝上风方向撤离。

医疗救援组:组织医务人员和器材进行指定地点、指导消防组人员将中毒、受伤者脱离事故区的救护措施;实施现场抢救工作;防化防毒处理、中毒、受伤较重人员的护送转院;负责现场周围人员和物资疏散工作，必要时疏散公司外事故就近人员。

车辆组:组织好救护车辆和货运车辆供应急救用。

通讯联络组:保证通讯设施完好,发现故障立即抢修;加强联络工作,必须时向友邻单位或就近化学事故救援中心求救和报警。

四、预警机制

当发生危险化学品事故后,现场抢救指挥人员立即指定专人到事故发生部位100米以外的道路上进行指挥、阻拦、警戒,防止非抢救人员进入危险区。武装公安处在接到报警后或接到厂事故指挥领导小组的指令后,立即安排最近的当班经济警察到达事故发生部位的100米以外道路上进行警戒,防止非抢救人员进入危险区。当发生重大事故时,武装公安处、生产技术部、环保处、安技防火处等部门必须配合市里专业部门及消防队等,对厂区及周边进行隔离。

五、应急响应

应急响应程序:在发生火灾、爆炸、有害物泄漏等灾害事故后,发生事故的岗位带班长要按照车间事故预案的要求,组织义务消防队员进行初期救援,同时,指定专人通知并带领其他人,通过安全疏散通道迅速撤离危险区,集合地点为车间调度室,由车间调度负责组织进行点名;当事故扩大,威胁扑救人员安全,现场抢救指挥人员可视情况组织义务消防队员后撤。当发生重大事故时,现场抢救指挥人员可指挥现场各类人员紧急疏散和撤离,集合点名地点为总厂招待所,当事故扩大,威胁到周边居民区时,现场总指挥应立即报请区政府,在进行人员紧急疏散、撤离时必须向上风向撤离，要从远离泄漏危险化学品的释放源方位撤离。在紧急撤离时,指挥人员和维护人员必须维持好秩序,不断地向疏散人员进行减话、稳定其情绪,避免出现恐慌,防止乱冲乱撞、互相踩踏、倒行、横行等现象,做好扶老携幼、伤员优先,疏散入员时要为挡抢险入员,运送抢险物资、消防车、救护车让道。

六、信息报送

突发环境事件报告时限和程序企业在发生环境污染事件后,所在部位的当班负责人必须立即向半位调废或指摆长报告并及时通知各应急组长,厂长应在事件发生1小时之内向市政府环境保护部门报告,并立即组织现场调查及采取相应的应急措施。

七、应急处置

按照在发生突发危险化学品事故后,应根据工艺规程、操作规程的技术要求。确定采取的处理措施,严格执行岗位操作规程中关于异常情况识别和处置的要求,并按照所在单位的车间级事故应急处置预案组织进行事故初期抢险救援。对于常见的异常情况处置参见以下要求:

泄漏:必须按照尽快截断危险物质来源,可以关闭相关阀门,减少泄漏。同时,严控各种火源,必要时断电,严防起火。对泄漏出物质采用围堵、吸附、中和等方式进行安全处理,防止危害扩大,或进入其它岗位或下水系统,造成环境污染;

火灾:如发生初期火灾,可以充分利用岗位配置的灭火器材或消水栓等进行扑救,要注意灭火剂必须适合所天火源,注意防范触电灭火人员必须保证自身和他人安全;

爆炸:如发生爆炸,首先确定爆炸设备、部位、可能伤害人贔,并摸清是否可能发生次生爆炸、是否发生火灾。要尽快采取措施关闭爆炸部位相关的物料管路,切断危险物质的补给。

八、应急保障

总厂财务处负责筹措突发环境污染事故所需的资全,根据应急指挥部的指令及时支出响应款项,保证环境应急事件的应急需要:参加应急救援处置的所有成员必须配备移动通讯具并处开机状态,确保本预案启动时环境应急指挥部和有关部门及现场各专业应急分队间的联络畅通:办公室及工会组织有关专家对污染事故造成的损害进行评估,提出补偿建议并对善后工作进行妥善处理。

九、奖励和责任追究

奖励,在突发环境事件应急救援工作中,有下列事迹之一部门和个人,依据有关规定给预奖励:出色完成突发环境事件应急处置任务,成绩显著的;对防止或挽救突发环境事件有功,是国家、集体、和人民群众的生命财产面授或减少损失的;对事件应急准备与响应提出重大建议,实施效果显著的;

责任追究,在突发环境事件应急工作中,有下列行为之一的,按有关规定对有关责任人员视情节和危害后果给预处分;构成犯罪的,由司法机关依法迫究刑事责任;不认真履行环境法律、法规,而引发环境事件的;不按照规定制定本单位突发环境事件应急预案,拒绝承担突发环境事件应急准备义务的;不按规定报告突发环境事件真实情况的:拒不执行突发环境事件应急预案,不服从命令和指挥,或在事件应急响应是临阵脱突发环境事件应急预案,不服从命令和指挥,或在事件应急响应是临阵脱逃的;盗窃、贪污、挪用环境事件应急工作资金、装备和物资的;阻碍环境事件应急工作人员执行任务或进行破坏活动的;散布谣言,扰乱救援秩序的;有其它对环境事件应急工作造成危害行为的.

十、执行时间

本预案自发布之日起实施

山东京九肥料化工有限公司

2017年1月1日